| Dokumenttyp | Byggnad | Företag | Ansvarig |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖVERSIKTSINFORMATION | 80XXXXXX |  |  |
| Dokumentnamn 80XXXXXX-XX-ÖVI | Projektnr | Projekt | Datum |

ORIENTERING OM OBJEKTET

Projektet

Äldreboendet i kv Ormen 5 i Storby består av 16 byggnader, byggda på 1960-talet. En genomgripande renovering ska utföras av hela området. Förbättrad ventilation och sänkt radonhalt är viktiga skäl för ombyggnaden. Ombyggnaden sker i etapper med hänsyn till kontinuiteten för de boende. Detta projekt avser byggnad 13 och utgör en första etapp. Byggnad 13 innehåller förutom 35 lägenheter även administrationslokaler och en restaurang. Projektet har utförts på totalentreprenad av Totalentreprenören AB, och togs i bruk i februari 2008.

Den här entreprenaden

Ventilationen i byggnaden har utförts av Luft AB som underentreprenad. Den är utförd som utförandeentreprenad, på grundval av ritningar och beskrivningar som Totalentreprenören AB låtit upprätta, med VVS-konsulten AB som projektör. Arbeten med kartläggning och tätning av befintligt kanalsystem har utförts med funktionsansvar, med Kanaltätning AB som underentreprenör. I I vårt åtagande ingår även styrinstallationer för såväl ventilation som värme, med Styr AB som underentreprenör. OVK-besiktning är utförd av vår medarbetare Lars Larsson.

Objektet

Byggnad 13 är uppförd 1962 i 4 våningsplan plus källare, med ytterväggar av massivtegel, bjälklag av betong och mellanväggar i huvudsak av lättbetong. Bruttoarean BRA är efter ombyggnad 3670 m², medan boarean BOA är 1820 m². Ventilationen var av typ F, med murverkskanaler, två axialfläktar på tak och samlingskanaler på vinden. Restaurangen hade ett tilluftsaggregat i källaren installerat 1979.

Ombyggnaden 2007-2008 innebar en helrenovering, endast stommen är den befintliga.

Brandskydd

Byggnaden är efter ombyggnad i klass BR 1. Varje lägenhet samt utrymningsvägar utgör separata brandceller i klass EI 60. Boendesprinkler och brandlarm är installerad.